Technické podmínky zakázky

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nového elektromobilu kategorie N1 určeného pro provoz na pozemních komunikacích v ČR, včetně souvisejícího příslušenství, dokumentace 
a v plně provozuschopném stavu.

Vozidlo musí být zcela nové, nepoužité, homologované pro provoz v EU a odpovídající všem platným právním předpisům ČR a EU.

# Minimální technické požadavky na vozidlo

- Kategorizace a obecné parametry

- Vozidlo musí být homologováno v kategorii: N1

- Maximální přípustná hmotnost: ≤ 3 500 kg

- Barva: bílá

- Počet míst: min. 3

- Karoserie: skříňové provedení

- Baterie a dojezd

- Kapacita baterie: min. 50 kWh

- Dojezd dle WLTP: min. 220 km

- Pohon

- Typ pohonu: elektromotor

- Minimální výkon elektromotoru: min. 100 kW

- Nabíjení

- AC nabíjení: výkon min. 11 kW

- DC nabíjení: výkon min. 100 kW

- Nabíjecí kabel režim 3, 3 fáze  - 11 kW -3x16A – 6m

- Užitné vlastnosti a rozměry

- Provozní hmotnost: min. 1940 kg

- Objem nákladového prostoru: min. 6 – 7 m3

- Délka vozidla: min. 5 000 mm

- Šířka vozidla bez zrcátek: min. 1 900 mm

# Výbava – minimální požadavky

- Bezpečnost

- ABS, ESP, EBA, EBD, ASR

- Automatické protikolizní brzdění

- Aktivní systém varování před vybočením jízdy z jízdního pruhu

- Airbag řidiče + spolujezdce

- Zadní parkovací kamera se zorným polem 180°

- Komfort

- Klimatizace

- Elektricky ovládaná přední okna

- Elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka

- Tempomat, omezovač rychlosti

- Centrální zamykání s dálkovým ovládáním

- Výškově nastavitelné sedadlo řidiče

- Další výbava

- Audiosystém 5“ s Bluethooth, DAB, USB, ovládání na volantu

- Halogenové přední světlomety s denním svícením

- Sada na opravu pneumatik

- Gumové koberce

- Povinná výbava dle vyhlášky

- Boční posuvné dveře na pravé i levé straně

- Dokumentace a předání

Dodavatel předá vozidlo:

- s plnou sadou dokumentů:

  - technický průkaz pokud je vystaven

  - platné prohlášení o shodě prokazující schválení typu vozidla včetně alternativního pohonu

  - návod k obsluze v českém jazyce

  - záruční listy

- Záruky a servis

- Záruka na celé vozidlo: min. 5 let nebo do dojezdu 200 000 km

- Záruka na baterii: min. 8 let nebo do dojezdu 160 000 km